EN3- TECNÓLOGO MECÁNICO   		PARCIAL  10/2011

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTENA Y TURBINAS DE GAS

Se cuenta con un M.C.I. con las siguientes especificaciones de fábrica:

Tipo: 4/OHC

Diametro: 82,7 mm.	Carrera: 93 mm	Rc: 9.8:1

Pme: 10 kg/cm2

P máx: 115 CV @ 5600 rpm       Mn máx: 17,1 mkg @ 4250 rpm

Determinar los siguientes parámetros:

Volumen Unitario

Volumen total

Volumen de la cámara de compresión

Presión final de compresión

Presión media efectiva

Temperatura final de la compresión en º C

Velocidad media del pistón  a P máx.

Potencia indicada

Potencia efectiva

Calor útil del ciclo

Rendimiento útil, térmico, de diagrama.

Par máx. a la Potencia máx.

Potencia máx. al Par máx.

Gasto especifico de combustible

Puntos clave del diagrama teórico

Fuerza sobre el pistón

Quema  un  combustible  de  10.200  Kcal. /Kg.  con  una   densidad  de 0.76 Kg/lt.; estimamos un rendimiento mecánico de 80 %.

La temperatura en la entrada de la admisión es de 40 ºC y la presión de 1.033 Kg. /cm2