EN3- TECNÓLOGO MECÁNICO   		PARCIAL  11/2010

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTENA Y TURBINAS DE GAS

Considere un motor 6 cilindros ciclo Diesel, sobrealimentado a 1.2 Kg. /cm2

con un calibre de 103 mm. y un desplazamiento de 129 mm.; cuya relación

volumétrica es de 15.8, un rendimiento mecánico de 80%, con una potencia

máxima de 146 CV a 2800 RPM y un par máximo de 44.8 mkg a 1500 RPM;

consumiendo un gas-oil de 10.000 Kcal. /Kg. con los gastos específicos a

potencia máxima de 160 g/CV-hs, y de par máximo de 152 g/CV-hs; el

avance a la inyección es de 18º de giro cigüeñal.

Determine: V. unitario

V.  total

Rendimiento térmico diesel

Potencia al freno a Par máximo

Par máximo a Potencia máxima

Velocidad media del pistón a potencia y par máximos

Rendimiento útil a potencia y par máximo; de existir diferencias, comente porque.

Rendimiento del diagrama; igual que la pregunta anterior

Densidad del aire a 1.033 Kg. /cm2. es de 1.293 Kg./m3