PARCIAL MOTORES DE COMBUSITÓN INTERNA              10/2009

Se cuenta con un motor de cuatro cilindros ciclo OTTO  de 78 mm y una carrera de 75 mm. El volumen de la cámara de compresión es de 42 cm3, la presión media es de      10.6 Kg. /cm2. La presión de encendido 39.4 Kg. /cm2 y gira a 4000 rpm. Se desea saber:

- La cilindrada total.

- La relación de compresión.

- La fuerza sobre la cabeza del pistón en el momento de encendido.

- El trabajo realizado en 1 hora.

- La potencia en CV.

- El par motor a esas revoluciones.

- La velocidad media del émbolo.

- El tiempo empleado en efectuar una carrera.

- La velocidad de la mezcla por el colector de admisión en Km. /h, siendo el diámetro del mismo 26 mm.

- Además, si las pérdidas por diagrama son del 10 % y las mecánicas del 12 % se precisa determinar el rendimiento útil y la potencia al freno desarrollada por el motor.