# EVOLUCIÓN DEL DETERIORO DE LA RED PAVIMENTADA

Este trabajo pretende establecer una metodología de estudio de la evolución del deterioro de la red vial pavimentada, a través de la rugosidad superficial, dependiendio la estrategia de mantenimiento aplicada.

La DNV fija una escala del indicador en cuestión, que pretende caracterizar el estado de confort de los distintos tramos de la red.

| TIPO PAVIMENTO | IRI | ESTADO DE CONFORT |
| --- | --- | --- |
| CARPETA ASFÁLTICA | <2,3 | MUY BUENO |
|  | 2,3-2,8 | BUENO |
|  | 2,8-4,2 | REGULAR |
|  | >4,2 | MALO |
| HORMIGÓN | <2,8 | MUY BUENO |
|  | 2,8-3,6 | BUENO |
|  | 3,6-4,5 | REGULAR |
|  | >4,5 | MALO |
| TRATAMIENTO BITUMINOSO – IMPRIMACIÓN REFORZADA | <3,2 | MUY BUENO |
|  | 3,2-3,9 | BUENO |
|  | 3,9-4,6 | REGULAR |
|  | >4,6 | MALO |
| TOSCA | <4,5 | MUY BUENO |
|  | 4,5-5,0 | BUENO |
|  | 5,0-7,0 | REGULAR |
|  | >7,0 | MALO |

La metodología consiste en asignar en primera instancia el efecto en la rugosidad de los estándares de conservación que aplicaremos y conformarán nuestras alternativas  con proyecto con la referencia del IRI a ser aplicado el estándar  en la alternativa con proyecto

Tabla: ID OBRAS CON PROYECTO

| ID OBRA | TIPO OBRA | IRI luego de obra y de aplicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obra nueva Asfalto | 1.6 IRI (se aplica en el año 2013) |
| 1ª | Obra nueva Hormigón | 2.3 IRI (se aplica en el año 2013) |
| 2 | Recapado Grueso (12 cm o mas) | 1.8 IRI ( se aplica a los 4.5 IRI) |
| 3 | Recapado Delgado (5 a 7 cm) | 2 IRI primera fase y 2.2 IRI Segunda fase ( Se aplica a los 3 IRI) |
| 4 | Tratamiento Preventivo (Sellado, Lechada) | La mantiene 2 años (se aplica a 2.5 IRI) |
| 5 | Cepillado de losas | 2 IRI ( se aplica a los 4 IRI) |
| 0 | Sin Obra Mayor | Ver Evolución |

Tabla: ID OBRAS SIN PROYECTO

| ID OBRA | TIPO OBRA | IRI luego de obra y de aplicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recapado de 16 a 20 cm | 1.8 IRI (se aplica a los 6 IRI) |
| 2 | Ensanche Recargo de base + TBD | 2.6 IRI (se aplica a los 6 IRI) |

Los tramos Sin Obra Mayor presentarán un incremento de la rugosidad según tasas anuales que dependerán de los límites de intervalo del IRI

Tabla: TASAS DE EVOLUCIÓN ANUAL DEL IRI

PERIODO SIN OBRA MAYOR CON y SINPROYECTO

| Con Proyecto |  | Sin Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervalo IRI | Incremento IRI |  | Intervalo IRI |
| 1.6 – 3 | 0.15 | 1.6 – 3 | 0.15 |
| 3 - 4 | 0.25 | 3 - 4 | 0.30 |
| 4 - 5 | 0.4 | 4 - 5 | 0.5 |
| > 5 | 0.6 | > 5 | 0.9 |