| Assessoria técnica no detalhamento de projetos; Planejamento e métodos executivos das obras; Fornecimento de materiais: - ancoragens; - bainhas metálicas; - aparelhos de apoio mecânicos; - luvas de emenda; - juntas de dilatação; - ancoragens para tirantes etc.. | A PROTENDE desde 1981, tem participado dasprincipais obras do Brasil,como também nos demais países da América Latina.. | Prestação dos serviços técnicos nas obras, para as atividades de protensão convencional: - estais para pontes e viadutos; - movimentação e/ou elevação de grandes cargas; - reforço de estruturas; - projeto e fabricação de estruturas complementares à execução, tais como fôrmas metálicas, pórticos, treliças para balanços sucessivos etc.. |
| --- | --- | --- |

PROTENDE - VILA LEOPOLDINA
Rua Bela Nápoles, 97 - Vila Leopoldina
CEP: 05085-080 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (0xx11) 3833-6111 - Fax: (0xx11) 3836-7840

ROTENDE - OSASCO
Av. Dr. Alberto Jackson Byington 1671 - Vila Menk
Cep 06276-000 - Osasco-SP
Tel: (0xx11) 3601-6007

PRODUTOS

| ARMADURAS DE PROTENSÃO |  | ANCORAGENS DE EMENDAS |
| --- | --- | --- |
| - Cordoalhas e Cabos |  | - Tipo UC |
| ANCORAGENS ATIVAS |  | PROTENSÃO EXTERNA |
| - Tipo MTAI |  | - Tecnologia e proteção contra corrosão |
| ANCORAGENS DE EMENDAS |  | - Tipo MTAIE |
| - Tipo MTG |  | LAJES PROTENDIDAS COM ADERÊNCIA |
| DISTÂNCIAS ENTRE ANCORAGENS |  | - Ancoragens TENSACCIAI |
| - Distância entre centros e bordas de ancoragens MTAI |  | - Tipo MT |
| ANCORAGEBNS ATIVAS |  | LAJES PROTENDIDAS SEM ADERÊNCIA |
| - Tipo MTC |  | - Ancoragens para cordoalhas engraxada |
| - Tipo PTC |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - MACACOS DE PROTENSÃO |
| ANCORAGENS CENTRAIS |  | - Mono tensão |
| - Tipo Z |  | - Múltipla tensão |
| ANCORAGENS PASSIVAS |  | INJEÇÕES DE NATA |
| - Tipo LAÇO |  | - Injeção das armaduras de protensão |
| - Tipo ST |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO |
| ESTAIS |  | LUVAS DE EMENDAS |
| - Clique aqui e saiba mais |  | APARELHOS DE APOIO MECÂNICOS |

CORDOALHAS

| Designação ABNT NBR-7483 | Diâmetro Nominal | Área Nominal do Aço | Massa Nominal | Carga Ruptura Mínima | Carga Mínima a 1% de alongamento | Relaxação Máxima após 1.000 h a 20ºC p/ Carga inicial de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 70% | 80% |
|  |  |  |  |  |  | da carga de Ruptura |  |
| CORDOALHAS | mm | mm² | g/m | kN | kN | % | % |
| CP. 175 RB CP. 190 RB | 12,7 | 94,2 98,7 | 744 775 | 165,7 187,3 | 149,1 168,6 | 2,5 | 3,5 |
| CP. 210 RB | 12,7 | 101,4 | 792 | 207,2 | 186,5 | 2,5 | 3,5 |
| CP. 190 RB | 15,2 | 140,0 | 1102 | 265,8 | 239,2 | 2,5 | 3,5 |
| CORDOALHAS P/ ESTAIS | mm | mm² | g/m | kN | kN | % | % |
| CP. 177 RB | 15,7 | 150 | 1,270 | 260,5 | 229,2 | 2,5 | 3,5 |
| Módulo de elasticidade - 190 +- 10 kN/mm² Carga mínima a 1% de alongamento, é considerada equivalente a carga de 0,2% da deformação permanente, e correspondente a 90% da carga de ruptura mínima especificada. |  |  |  |  |  |  |  |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

CABOS

| Número de Cordoalha do Cabo | Diâmetro Interno Bainha |  | Consumo de Nata para injeção |  |  |  | Seção Nominal de Aço do Cabo |  | Massa Nominal do Cabo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | Volume l/m |  | Volume kg/m |  | mm² |  | mm² |  |
| Un. | 12,7 mm | 15,2 mm | 12,7 mm | 15,2 mm | 12,7 mm | 15,2 mm | Ø 12,7 mm | Ø 15,2 mm | Ø 12,7 mm | Ø 15,2 mm |
| 2 4 | 30 40 | 35 45 | 0,6 1,0 | 0,9 1,2 | 1,1 1,8 | 1,6 2,2 | 197,4 394,8 | 280,0 560,0 | 1,550 3,100 | 2,204 4,408 |
| 6 8 9 | 50 55 60 | 60 65 70 | 1,6 1,7 2,1 | 2,3 2,4 3,0 | 2,9 3,1 3,8 | 4,1 4,3 5,4 | 592,2 789,6 888,6 | 840,0 1120,0 1260,0 | 4,650 6,200 6,975 | 6,612 8,816 9,918 |
| 10 12 | 65 65 | 75 80 | 2,6 2,3 | 3,3 3,6 | 4,7 4,2 | 5,9 6,5 | 987,0 1184,4 | 1400,0 1680,0 | 7,750 9,300 | 11,020 13,224 |
| 15 16 18 | 70 75 75 | 85 90 90 | 2,6 3,0 2,9 | 3,9 4,4 4,2 | 4,7 5,4 5,2 | 7,0 7,9 7,6 | 1480,5 1579,2 1776,6 | 2100,0 2240,0 2520,0 | 11,625 12,400 13,950 | 16,530 17,632 19,836 |
| 20 24 | 80 85 | 95 100 | 3,3 3,6 | 4,6 4,9 | 6,0 6,5 | 8,3 8,8 | 1974,0 2368,8 | 2800,0 3360,0 | 15,500 18,600 | 22,040 26,448 |
| 25 27 30 | 85 90 100 | 100 110 120 | 3,5 3,9 5,2 | 4,8 6,1 7,5 | 6,3 7,0 9,4 | 8,7 11,0 13,5 | 2467,5 2664,9 2961,0 | 3500,0 3780,0 4200,0 | 19,375 20,925 23,250 | 27,550 29,754 33,060 |
| 37 | 110 | 130 | 6,2 | 8,5 | 11,2 | 15,3 | 3651,9 | 5180,0 | 28,675 | 40,774 |
| Para enfiação posterior do cabo, adotar para diâmetro da bainha ou diâmetro subseqüente. As Dimensões acima são apenas indicativas, em alguns casos devem ser de acordo com os padrões PROTENDE e conforme as condições de execução. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

Tipo MTAI

MTAI

| Tipo | A mm | B mm | Ø C mm | D mm | E mm | F mm | Ø G mm | Ø H mm | I mm | Ø L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 MTAI 15,2 9 MTAI 15,2 | 180 200 | 170 180 | 105 146 | 39 39 | 50 50 | 260 280 | 200 210 | 12 12 | 320 370 | 60/65 70/75 |
| 12 MTAI 15,2 15 MTAI 15,2 19 MTAI 15,2 | 220 250 280 | 190 208 225 | 160 176 210 | 39 39 50 | 50 50 50 | 300 320 350 | 240 270 300 | 12 14 16 | 400 450 450 | 80/85 85/90 90/95 |
| 27 MTAI 15,2 37 MTAI 15,2 | 325 400 | 250 280 | 250 280 | 64 80 | 60 70 | 450 500 | 340 430 | 18 20 | 500 600 | 110/115 130/135 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

MTAI DISTANCIAS

| A - Distância mínima entre os centros (mm) |  |  |  |  | B- Distância mínima do centro a borda (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo fc, min (MPa) | 23 | 33 | 43 |  | Tipo fc, min (MPa) | 23 | 33 | 43 |
| 4 MTAI 15 7 MTAI 15 | 250 330 | 205 275 | 180 240 |  | 4 MTAI 15,2 7 MTAI 15,2 | 135 175 | 110 150 | 105 135 |
| 9 MTAI 15 12 MTAI 15 15 MTAI 15 | 370 430 480 | 310 360 400 | 270 315 350 |  | 9 MTAI 15,2 12 MTAI 15,2 15 MTAI 15,2 | 210 240 265 | 180 200 230 | 160 180 205 |
| 19 MTAI 15 22 MTAI 15 | 540 580 | 450 485 | 395 425 |  | 19 MTAI 15,2 22 MTAI 15,2 | 290 325 | 250 270 | 225 245 |
| 27 MTAI 15 31 MTAI 15 37 MTAI 15 | 630 700 770 | 540 601 665 | 470 550 600 |  | 27 MTAI 15,2 31 MTAI 15,2 37 MTAI 15,2 | 360 380 420 | 310 320 350 | 270 285 310 |
| Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto |  |  |  |  | Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto |  |  |  |

MTG

| Tipo / Dimensões | ØA mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ØF mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 MTG 15,2 ( 9 MTG 12,7) 9 MTG 15,2 (12 MTG 12,7) | 200 230 | 380 400 | 170 180 | 324 348 | 180 200 | 62/67 72/77 |
| 12 MTG 15,2 (15 MTG 12,7) 15 MTG 15,2 (19 MTG 12,7) 19 MTG 15,2 (27 MTG 12,7) | 245 265 280 | 420 450 450 | 190 208 225 | 378 428 418 | 220 250 280 | 80/85 85/90 90/95 |
| 22 MTG 15,2 27 MTG 15,2 37 MTG 15,2 | 320 340 400 | 450 480 530 | 240 250 360 | 478 478 568 | 300 325 400 | 100/105 110/115 130/135 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

MTC - anclajes activos

| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | Ø C mm | D mm | E mm | F mm | Ø G mm | Ø H mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 MTC 12,7 6 MTC 12,7 | 150 180 | 162 162 | 100 127 | 45 50 | 200 200 | 50 50 | 140 170 | 10 10 |
| 7 MTC 12,7 8 MTC 12,7 9 MTC 12,7 | 190 210 220 | 162 266 266 | 127 140 152 | 50 50 50 | 250 300 300 | 50 50 50 | 180 190 200 | 10 10 10 |
| 10 MTC 12,7 12 MTC 12,7 | 240 240 | 266 266 | 165 165 | 55 57 | 300 350 | 50 50 | 220 220 | 10 12 |
| 15 MTC 12,7 19 MTC 12,7 22 MTC 12,7 | 290 320 350 | 325 325 329 | 197 216 229 | 60 60 60 | 350 400 450 | 50 50 60 | 270 290 320 | 12 12 16 |
| 27 MTC 12,7 31 MTC 12,7 | 400 430 | 430 468 | 267 279 | 75 85 | 600 600 | 70 70 | 410 430 | 20 20 |
| 4 MTC 15,2 6 MTC 15,2 | 170 210 | 200 165 | 110 140 | 50 55 | 200 300 | 50 50 | 160 190 | 10 10 |
| 7 MTC 15,2 9 MTC 15,2 | 230 260 | 165 269 | 152 179 | 55 55 | 350 350 | 50 50 | 210 240 | 12 12 |
| 12 MTC 15,2 15 MTC 15,2 19 MTC 15,2 | 300 340 380 | 275 332 332 | 203 229 229 | 60 65 65 | 400 450 500 | 50 50 50 | 280 310 350 | 12 12 16 |
| 22 MTC 15,2 27 MTC 15,2 | 420 450 | 388 415 | 229 305 | 75 95 | 600 650 | 70 70 | 430 470 | 20 20 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

PTC – anclajes activos

| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø E mm | Ø F mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PTC 15,2 2 PTC 15,2 | 80 80 | 100 160 | 50 50 | 650 700 | 100 160 | 10 10 |
| 3 PTC 15,2 4 PTC 15,2 R 4 PTC 15,2 Q | 80 80 160 | 240 320 160 | 50 50 50 | 700 700 700 | 240 320 160 | 10 10 10 |
| 5 PTC 15,2 6 PTC 15,2 | 160 160 | 240 240 | 50 50 | 700 700 | 240 240 | 10 10 |
| 7 PTC 15,2 8 PTC 15,2 9 PTC 15,2 | 160 160 240 | 320 320 240 | 50 50 50 | 700 700 700 | 320 320 240 | 12 12 12 |
| 10 PTC 15,2 11 PTC 15,2 | 160 240 | 400 320 | 50 50 | 900 900 | 400 320 | 12 12 |
| 12 PTC 15,2 13 PTC 15,2 14 PTC 15,2 | 240 240 240 | 320 400 400 | 50 50 50 | 900 900 900 | 320 400 400 | 12 14 14 |
| 15 PTC 15,2 16 PTC 15,2 | 240 320 | 400 320 | 50 50 | 900 900 | 400 320 | 14 14 |
| 20 PTC 15,2 25 PTC 15,2 30 PTC 15,2 | 320 400 400 | 400 400 480 | 60 60 60 | 1100 1100 1300 | 400 400 480 | 14 16 18 |
| 36 PTC 15,2 | 480 | 480 | 70 | 1100 | 480 | 20 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

ANCLAJES CENTRALES

| Tipo / Dimensões | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Z 15,2 4 Z 15,2 | 55 60 | 90 100 | 100 160 | 70 80 | 560 710 | 170 200 | 140 170 |
| 6 Z 15,2 | 80 | 140 | 230 | 100 | 860 | 240 | 210 |
| 8 Z 15,2 12 Z 15,2 | 85 90 | 150 160 | 320 400 | 130 160 | 950 1200 | 300 330 | 270 300 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

ANCLAJES PASIVOS

TIPO LAZO

| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | C mm | D mm | ØE mm | ØF mm | H mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Ø 15,2 4 Ø 15,2 | 600 600 | 250 250 | - 100 | 150 150 | 100 100 | 10 10 | 50 50 |
| 6 Ø 15,2 8 Ø 15,2 10 Ø 15,2 | 600 600 600 | 250 250 250 | 150 200 250 | 200 200 250 | 100 100 150 | 10 10 10 | 50 60 60 |
| 12 Ø 15,2 14 Ø 15,2 | 600 600 | 250 250 | 300 350 | 250 250 | 150 150 | 12 12 | 60 60 |
| 16 Ø 15,2 18 Ø 15,2 20 Ø 15,2 | 600 600 600 | 250 250 250 | 400 450 500 | 300 300 300 | 200 200 200 | 12 14 14 | 60 70 70 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

TIPO ST

| Tipo | A mm | B mm | C mm | D mm | ØE mm | F mm | G mm | H mm | ØL mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ST 15,2 3 ST 15,2 | 80 - | - 160 | 80 80 | - 80 | 6 8 | 50 50 | 250 250 | 800 800 | 100 100 |
| 4 ST 15,2 5 ST 15,2 6 ST 15,2 | - - - | 210 320 400 | 80 80 80 | 80 160 160 | 10 10 10 | 50 50 50 | 250 300 350 | 800 800 800 | 100 100 100 |
| 7 ST 15,2 8 ST 15,2 | 80 80 | 240 240 | - - | - - | 10 12 | 50 60 | 350 400 | 800 800 | 100 150 |
| 9 ST 15,2 10 ST 15,2 11 ST 15,2 | - 80 - | - 320 - | 160 - 160 | 160 - 240 | 12 12 14 | 60 60 60 | 400 400 400 | 800 800 800 | 150 150 150 |
| 12 ST 15,2 13 ST 15,2 | 80 - | 400 - | 160 160 | 240 320 | 14 14 | 60 60 | 400 400 | 800 800 | 150 150 |
| 14 ST 15,2 15 ST 15,2 16 ST 15,2 | - - 160 | - - 400 | 160 160 240 | 320 320 240 | 14 14 14 | 60 60 60 | 400 400 400 | 800 800 800 | 150 150 220 |
| 17 ST 15,2 18 ST 15,2 | - 160 | - 400 | 240 240 | 320 320 | 14 14 | 70 70 | 400 400 | 900 900 | 220 220 |
| 19 ST 15,2 20 ST 15,2 21 ST 15,2 | - - 160 | - - 480 | 240 240 320 | 320 320 320 | 14 16 16 | 70 70 70 | 400 450 450 | 900 900 1000 | 220 250 250 |
| 22 ST 15,2 23 ST 15,2 | - - | - - | 320 320 | 320 320 | 16 16 | 70 70 | 450 450 | 1000 1000 | 250 250 |
| 24 ST 15,2 25 ST 15,2 | 240 - | 560 - | 320 320 | 320 320 | 16 16 | 70 70 | 450 450 | 1000 1000 | 250 250 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

TIPO ESTAIS

Tipo ESTAIS

| Tipo / Dimensões | ØA mm | ØB mm | C mm | D mm | E mm | ØF mm | ØG mm | ØH mm | ØI mm | J mm | K mm | ØL mm | M mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 TRS 15,2 31 TRS 15,2 37 TRS 15,2 | 215 249 270 | 294 348 365 | 380 470 490 | 70 85 100 | 50 60 70 | 270 323,8 323,8 | 168,3 219,1 273,0 | 140 200 200 | 219,5 273,0 278,0 | 50 60 70 | 165 180 200 | 275 370 370 | 350 440 480 |
| 55 TRS 15,2 61 TRS 15,2 73 TRS 15,2 | 308 326 380 | 408 426 496 | - 600 680 | 115 120 145 | 80 80 95 | 355,6 355,6 457,2 | 273,0 323,8 323,8 | 225 250 280 | 323,8 323,8 355,6 | 80 250 85 | 225 250 250 | 400 421 500 | 570 590 630 |
| 91 TRS 15,2 109 TRS 15,2 127 TRS 15,2 | 430 - - | 560 - - | 750 - - | 160 - - | 110 - - | 508 - - | 355,6 - - | 315 - - | 406,4 - - | 85 - - | 280 - - | 550 - - | 700 - - |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

OBSERVAÇÕES
Informações detalhadas sobre ancoragens e cabos para estais deverá ser consultado nosso departamento técnico.

|  | Após anos de estudos e ensaios as empresas TENSACCIAI e PROTENDE desenvolveram um sistema "TSR" para cabos e pontes estaiadas. O sistema "TSR" consiste de um cabo formado de um feixe de cordoalhas paralelas, fixado em uma extremidade com uma ancoragem ativa (regulável), e na outra uma ancoragem passiva (fixa). O sistema é interamente protegido através de processos especiais contra corrosão. Para a proteção das cordoalhas individuais os seguintes sistemas são disponíveis: - galvanização; - encapamento em HDPE; - encapamento em HDPE com cera. |
| --- | --- |

| É possível também adotar uma combinação destas três soluções. O feixe de cordoalhas é protegido através de um tubo rígido de HDPE ou aço, injetado com nata de cimento ou cera. Desta forma todas as cordoalhas tem no mínimo três barreiras de proteção. As vantagens do sistema "TSR" são os seguintes: - economia; - durabilidade; - possibilidade de verificação e regulagem dos cabos; - flexibilidade, facilidade adaptada para qualquer projeto; - alta resistência à fadiga; - proteção contra corrosão. |  |
| --- | --- |

ANCLAJES DE ENMIENDAS

TIPO UC

| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | C mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Ø 12,7 | 65 | 105 x 135 | 100 |
| 4 Ø 12,7 | 65 | 115 x 235 | 100 |
| 2 Ø 15,2 | 65 | 120 x 165 | 100 |
| 4 Ø 15,2 | 65 | 130 x 255 | 100 |
| Dimensões sujeitas a modificações conforme prometo |  |  |  |

PRETENSADO EXTERNO

TECNOLOGIA Y PROTECCION CONTRA CORROSION

PROTENSÃO EXTERNA

TECNOLOGIA E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO A tecnologia de proteção dos cabos externos difere-se de acordo com a concepção dos mesmos: substituíveis ou permanentes. Em casos substituíveis oferecemos várias soluções: - Pode-se manter o princípio de uma injeção de nata de cimento, prevendo-se, neste caso, um duplo invólucro na região das ancoragens e nos pontos de desvio dos cabos para possibilitar o desmonte eventual dos mesmos. - Pode-se proteger individualmente as cordoalhas com graxa ou cera e encapá-las com um duto de polietileno de alta densidade por extrusão. E após, agrupar as mesmas dentro de um duto bainha, que poderá ser injetado com nata de cimento, antes da operação de protensão. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E DE REGULAGEM DA TENSÃO Além da possibilidade de desmonte, a injeção por meio de um produto elástico oferece diferentes possibilidades: - Controle e regulagem da tensão periódica, utilizando por exemplo ancoragens com cabeça rosqueada. - Distensões completas das ancoragens e cordoalhas, lançando mão do recurso de clavetes especiais, não cortando as extremidades das armaduras, protegendo-as, a partir das ancoragens, por meio de tampas alongadas. Devemos observar que estas vantagens complementares são de um interesse limitado, o que deverá ser debatido no decorrer de cada projeto. AGRUPAMENTO DAS MONOCORDOALHAS NO INTERIOR DE UM DUTO DE HDPE O diâmetro interno deste tubo, que aloja o conjunto das monocordoalhas embainhadas e engraxadas, deve ser ligeiramente superior ao diâmetro da bainha que seria utilizada para um cabo de protensão tradicional de mesma capacidade de força.

| Unidade de Protensão | Dutos de Polietileno (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo |
| 4 Ø 15,2 mm 6 Ø 15,2 mm | 60 70 | 65 75 |
| 9 Ø 15,2 mm | 87 | 92 |
| 12 Ø 15,2 mm 20 Ø 15,2 mm | 95 100 | 100 120 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

TIPO MTAIE

| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 MTAI 15,2 12 MTAI 15,2 | 200 220 | 180 190 | 146 160 | 39 39 | 50 50 | 280 300 | 210 240 | 12 12 | 75/4,3 90/5,1 | 90/5,1 110/4,3 |
| 15 MTAI 15,2 19 MTAI 15,2 27 MTAI 15,2 | 250 280 325 | 208 225 250 | 176 210 250 | 39 50 64 | 50 50 60 | 320 350 450 | 270 300 340 | 14 16 18 | 90/5,1 110/6,3 125/7,1 | 110/4,3 125/4,9 140/5,4 |
| 37 MTAI 15,2 | 400 | 360 | 280 | 80 | 70 | 500 | 430 | 20 | 140/8,0 | 160/6,2 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

LOSAS PRETENSADAS CON ADHERENCIA

LAJES PROTENDIDAS COM ADERÊNCIA

| Edifício Onix - São Paulo - SP | WTC - São Paulo - SP |
| --- | --- |
| Detalhe da armadura de punção |  |
| LAJES PROTENDIDAS COM ADERÊNCIA As lajes protendidas com aderência têm sua aplicação destacada em: edificações residenciais, edificações comerciais, pisos industriais, pontes e viadutos. As ancoragens disponíveis para as armaduras de protenção de lajes são as de série MT e Z. Podendo as mesmas serem utilizadas com cordoalhas de 12,7 e ou 15,2 mm. |  |

| Ancoragens | Cordoalha RB - 190 | Dimensões das Ancoragens (mm) | Seção das Bainhas (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ø | 12,7 mm | 100 x 100 | 19 x 36 |
|  | 15,2 mm |  | 22 x 32 |
| 2 Ø | 12,7 mm | 100 x 130 | 19 x 36 |
|  | 15,2 mm | 115 x 160 | 22 x 32 |
| 3 Ø | 12,7 mm | 110 x 185 | 19 x 48 |
|  | 15,2 mm | 125 x 205 | 22 x 55 |
| 4 Ø R | 12,7 mm | 110 x 230 | 19 x 62 |
|  | 15,2 mm | 125 x 250 | 22 x 73 |
| 4 Ø Q | 12,7 mm | 160 x 160 | 19 x 62 |
|  | 15,2 mm |  | 22 x 73 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

TIPO MT

| NICHOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo / Dimensões | A mm | B mm | C mm | D mm |
| 2 Ø 12,7 3 Ø 12,7 | 105 115 | 145 155 | 135 190 | 175 230 |
| 4 Ø 12,7 2 Ø 15,2 3 Ø 15,2 | 115 120 130 | 155 160 170 | 235 165 210 | 275 205 250 |
| 4 Ø 15,2 | 130 | 170 | 255 | 295 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

LOSAS PRETENSADAS SIN ADHERENCIA

| Tipo / Dimensão | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ø 12,7 1 Ø 15,2 | 58,9 76,6 | 24,3 22,8 | 100 100 | 49 68 | 28 30 | 100 53 | 58 75 | 127 150 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

| Laje com armaduras de cabos aderentes | Laje com armaduras de cabos aderentes |
| --- | --- |

EQUIPAMIENTO DE PRETENSADO – MACACOS Y MACAQUINHOS

MONO TENSION

| Modelo de Macaco | Seção do Pistão (cm²) | Curso do Pistão | Abrangência de Utilização | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT 25 / 100 MT 25 / 200 | 47,2 | 100 200 | Ø 12,7 e 15,2 mm | 650 | 100 | 600 960 | 60 | 700 1100 | 350 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

MULTIPLE TENSADO

| Macaco Protensão Tipo AMC | Seção do Pistão (cm²) | Abrangência de Utilização para Ancoragens |  | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 12,7 mm | Ø 15,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMC - 115 AMC - 200 | 230 400 | 4 a 7 7 a 12 | 4 a 6 6 a 9 | 150 180 | 180 230 | 270 340 | 460 480 | 570 600 | 800 800 | 1100 1200 | 150 200 |
| AMC - 250 AMC - 400 AMC - 540 | 566 711 1066 | 13 a 15 12 a 22 22 a 31 | 10 a 13 9 a 19 19 a 27 | 210 250 300 | 270 300 390 | 410 460 610 | 500 530 580 | 620 650 700 | 800 850 890 | 1300 1500 1700 | 240 250 330 |

Dimensões sujeitas a modificações conforme projeto

INYECTADO DE VAINAS

INJEÇÕES DE NATA

INJEÇÃO DAS ARMADURAS DE PROTENSÃO A finalidade da nata de injeção é garantir uma proteção eficaz das armaduras protendidas contra a corrosão e garantir a ligação mecânica das armaduras protendidas com o concreto. Para injetar-se perfeitamente, é necessário dispor de uma nata que tenha as seguintes qualidades: ausência de agentes agressivos, fluidez suficiente durante toda a injeção, boa estabilidade, pouca retração, resistência mecânica conveniente e pouca absorção capilar. Diversos parâmetros influenciam a qualidade das natas, dentre os quais podemos citar: a natureza, a idade e a temperatura do cimento, a temperatura da água, as condições de mistura, a temperatura ambiente e a temperatura no interior da bainha. A- NATAS TRADICIONAIS A.1. CONSTITUINTES DAS NATAS Componentes das Camadas de Cimento – Cimento Portland – sacos 50 kg. 1ª Opção – CPI – 25, 32 ou 40 (Cimento Portland Comum) fabricado apenas sob encomenda, e de difícil programação. 2ª Opção – CP II F – 25,32 ou 40 (Cimento Portland Composto de Filer = Carbonáticos, próprio calcário da jazida) encontrado com razoável facilidade. 3ª Opção – CP II E – 25, 32 ou 40 (Cimento Portland Composto de Escória de Alto Forno) encontrado com grande facilidade. Este cimento deverá ter as seguintes características: - Teor do composto 10% - Teor de enxofre de sulfetos 0.20% - Cloro de cloretos 0.10% Atender itens 4. 1a e b da NBR 7681 e NBR 5732. Outros cimentos tip CP II Z, CP III, CP IV e CP V não deverão ser utilizados na injeção de cabos protendidos. - Água potável, com porcentagem de cloro inferior a 500 mg/litro, e isentos de detergentes – NBR 7681. - Aditivos: Os aditivos poderão ser plastificantes, retardadores de pega e expansores. O uso dos aditivos, deve ser em função dos tipos de cabos de protensão a serem injetados e deverão ser feitos ensaios de compatibilização com o cimento disponível. A.2. CARACTERÍSTICAS DAS NATAS TRADICIONAIS - FLUIDEZ O índice de fluidez corresponde ao tempo de enchimento de uma proveta de um litro, através do cone de Marsh. O tempo deverá ser compreendido entre 9 a 15 segundos – NBR 7683. - EXSUDAÇÃO Este valor deverá ser medido em provetas de 1000 ml. A porcentagem de água exsudada deverá ser inferior a 2% - NBR 7681 e NBR 7683. - EXPANSÃO Medida na mesma proveta, usada para medir a exsudação, o valor habitual aconselhado é de 3% a 4% no máximo – NBR 7683. A.3. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: - Retração - Início de pega – NBR 7685 - Tempo de injetabilidade – NBR 768 - Absorção capilar - Tempo de pega – NBR 7685 - Fim de pega – NBR 7685 - Resistência mecânica – NBR 7684 O tempo de início de pega medido a 30ºC, deverá ser superior a 2 horas. Em resumo, para cada tipo de estrutura e em função de sua utilização, deverá ser feito um plano de injeção e um traço de nata específico, bem como o dimensionamento dos equipamentos de injeção. Devendo os cuidados se iniciarem durante a montagem dos cabos de protensão e localização correta dos purgadores. Para efeito de cálculo de consumo do cimento a se utilizado na injeção de uma estrutura, podemos adotar 0,5 kg de cimento por kg de aço de protensão.

CONECTORES – LUVAS DE ENMENDAS

| Rosqueadas |  |
| --- | --- |
| Prensadas |  |

APARELHOS DE APOIO MECÂNICOS

| CERNOFLON | RUNDFLON | VASOFLON |
| --- | --- | --- |

Disponíveis nas versões: fixos, unidirecionais e multidirecionais.
Para maiores informações solicite catálogo específico.

Clique aqui e solicite ja o seu