- <15 puntos>

## L

## B

## P = 0.8 MW

## cos=0.8      inductivo

~

# G

## A

El circuito trifásico de la figura se alimenta de un generador G que produce una FEM de 11 kV. Se alimenta una carga C conectada directamente en barras B a través de una línea L asimilable a un cuadripolo. La carga C consume 0.8 MW con cos = 0.8 inductivo.

Se pide:

- Deducir de manera teórica cómo es el pasaje a pu de las constantes de un cuadripolo.

- Calcular la tensión en barras B.

- Calcular la corriente que absorbe la carga.

- Dibujar un diagrama fasorial ubicando: tensión en barras B y corriente absorbida por la carga. Indicar el valor de los módulos y ángulos involucrados.

Datos:

L) asimilable a un cuadripolo de constantes:

G) 	11 kV;	  10 MVA;   xs = 20 %

Parte a) ver teórico.

Parte b) trabajo a nivel de 11kV.

Xg=0.2*11^2/10*i						Xg =   0.0000 + 2.4200i

A=1

B=5+4*i

C=0

D=1

At=1

Bt=B+A*Xg							Bt = 5.0000 + 6.4200i

mBt =  8.1373

a=0

b=angle(5+4*i+Xg)						b =    0.9091

P2=0.8

U1=11

Q2=tan(acos(0.8))*P2					Q2 =    0.6000

utilizo formulas escalar de U1 y hallo U2:

A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2+Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a)+Q2*sin(b-a))=U1^2

| coef1=A^2 | coef1 = 1 |
| --- | --- |
| coef2=2*A*B*(P2*cos(b-a)+Q2*sin(b-a))-U1^2 | coef2 = -105.2960 |
| coef3=B^2*(P2^2+Q2^2) | coef3 = 66.2164 |
| [x1,x2]=poli_2(coef1,coef2,coef3) | x1 = 104.6633 x2 = 0.6327 |
| U2=sqrt(x1) | U2 = 10.23 kV |

Parte c)

Parte d)