Parcial 2 2010

Ejercicio 1)

El sistema trifásico se encuentra funcionando sin anomalías cuando en determinado instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en bornes del bobinado primario del transformador T2 (punto P en la figura).

La tensión en ese punto antes del defecto es de 155kV.

Se pide calcular (mientras el defecto persiste):

  - Corriente de CC que circula por la carga Zc.

  - Tensión en bornes de la carga Zcreferida al neutro del sistema.

t

L

p

s

p

T2

T1

t

s

G

150 j Ω

1.j Ω

Configuración de la carga

P

150 j Ω

150 j Ω

G: 13,8 kV     50 MVA      xs = xa = 25 %      xo = 10 %

T1 y T2: p/s/t 150/60/13.8 kV  xps=5%; xpt=12%; xst=10%  todas en base 50 MVA

Línea:  ZLs = 0.5j (;  ZLo=1.5j (

Reactancias de neutro: Zn= 1.j (

% Zonas pu

Ub1=13.8;

Ub2=60;

Ub3=150;

Sb=50;

| Zb1=Ub1^2/Sb Zb2=Ub2^2/Sb Zb3=Ub3^2/Sb Ib2=Sb/(sqrt(3)*Ub2)*1000 Ib3=Sb/(sqrt(3)*Ub3)*1000 | Zb1 = 3.81 Zb2 = 72 Zb3 = 450 Ib2 = 481.13 Ib3 = 192.45 |
| --- | --- |

% Datos

| u_ad=155/Ub3 zls=0.5j/Zb3 zl0=1.5j/Zb3 | u_ad = 1.0333 zls = 0 + 0.0011i zl0 = 0 + 0.0033i |
| --- | --- |

| xps=0.05j; xpt=0.12j; xst=0.10j; [xp,xs,xt]=Trafo3arr_1(xps,xpt,xst) | xp = 0 + 0.0350i xs = 0 + 0.0150i xt = 0 + 0.0850i |
| --- | --- |

xgs=0.25j;

xg0=0.1j;

| Carga: zn=1j/Zb2 zc=150j/Zb2 | zn = 0 + 0.0139i zc = 0 + 2.0833i |
| --- | --- |

% Corriente antes del defecto

| i_ad=u_ad/(xp+xs+zc) | i_ad = 0 - 0.4844i |
| --- | --- |

% Redes secuencia

Secuencia síncrona y asíncrona

| zs=paralelo(xgs+xp+xt+zls,xp+xs+zc) fd=zs/(xp+xs+zc) | zs = 0 + 0.3161i=za fd = 0.1482 |
| --- | --- |

Secuencia cero

| z01=paralelo(xs+zc+3*zn,xt) z0=paralelo(xp+z01,zl0+xpt) fh=z0/(xp+z01)*z01/(xs+zc+3*zn) otra forma de pensarlo: fo1= z0/(xp+z01) fo2=z01/(xs+zc+3zn) fo=fo1*fo2=fh | z01 = 0 + 0.0818i z0 = 0 + 0.0600i fh = 0.0196 |
| --- | --- |

% corriente de defecto, como es 1FT	Id=Ii=Ih=Idef

| i_def=u_ad/(zs+zs+z0) | i_def = 0 - 1.4928i |
| --- | --- |

% PARTE A corriente por la carga

Rama de interés es la de la carga Zc, considero la corriente entrando a la carga.

| id’ = -i_def*fd+i_ad ii’ = -i_def *fd ih’ = -i_def *fh | id’ = 0 - 0.2632i ii’ = 0 + 0.2212i ih’ = 0 + 0.0293i |
| --- | --- |

| [i1,i2,i3]=sim2fas(id’,ii’,ih’) I1=abs(i1)*Ib2 I2=abs(i2)*Ib2 I3=abs(i3)*Ib2 | i1 = 0 - 0.0127i i2 = -0.4195 + 0.0503i i3 = 0.4195 + 0.0503i I1 = 6.10 A I2 = 203.27 A I3 = 203.27 A |
| --- | --- |

% PARTE B tensión en bornes de la carga referida al neutro

Elijo el ramal de la propia carga a tierra.

| ucarga_d= (-i_def *fd)*zc+i_ad*zc ucarga_i= (-i_def*fd) *zc ucarga_h= (-i_def *fh)*(zc+3*zn) [v1,v2,v3]=sim2fas(ucarga_d,ucarga_i,ucarga_h) V1=abs(v1)*Ub2/sqrt(3) V2=abs(v2)*Ub2/sqrt(3) V3=abs(v3)*Ub2/sqrt(3) | ucarga_d = 0.5483 ucarga_i = -0.4608 ucarga_h = -0.0623 v1 = 0.0252 v2 = -0.1060 - 0.8739i v3 = -0.1060 + 0.8739i V1 = 0.8723 kV V2 = 30.4952 kV V3 = 30.4952 kV |
| --- | --- |