| Formato de las hojas que se entreguen: |  |
| --- | --- |
| Anotar en cada hoja: | - Nombre. - C.I. - Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | - Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |  |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |  |
| Duración de la prueba: 3:00 h. |  |
| Puntaje mínimo de aprobación: 10 puntos |  |
| No se permiten consultas durante la prueba. |  |

- <16 puntos>

En la figura se muestra el diagrama unifilar de un circuito trifásico alimentado por un único generador. El generador está operando con una consigna de tensión tal que la tensión en barras B es de 156 kV. Las cargas C1 y C2 se  consideran como impedancias constantes. El problema de resolverse usando magnitudes en pu.

G

T1

T2

L

t

p

s

Barra B

Barra A

C1

C2

Se pide:

- Elegir las bases del sistema para trabajar en por unidad de manera de eliminar los transformadores (es decir representarlos por uno equivalente de relación 1:1) y modelar el circuito completo en pu

- Calcular la corriente por cada una de las cargas C1 y C2

- Calcular la corriente que entrega el generador.

Datos:

G: 13.8kV, 100MVA, x=4%, 50Hz

T1: 14/150 kV, 110 MVA, x=6%

T2: 160/66/31.5 kV, 100/60/40MVA, xps=; xpt=; xst=; Todas en base 100MVA

L: Línea de 50km, l = 1.6 mH/km; c = 0.0112 µF/km (considerar modelo de longitud media)

C1: carga puramente inductiva que consume 5 MVAr a 31.5kV

C2: carga puramente inductiva que consume 15 MVAr a 66kV

- <20 puntos>

En el circuito de la figura se tiene 2 estaciones A y B idénticas conectadas entre sí por una linea asociable a una impedancia Zab=7j ohms, que a su vez es conectada a una red a través de una línea cuyos parámetros se dan abajo con una tensión Ured=160kV.

Se pide:

- explicar conceptualmente, dónde sería más efectivo compensar reactiva si quiero controlar la tensión en el secundario de la estación A, justificando su respuesta. (terciario de A o B)

- según la respuesta anterior donde compensaría y que Q debería poner para tener en el secundario de la estación A una tensión de 32 kV. Resolver en p.u.

Datos de la Línea

r = 0 km		l = 1.0 mH/km		c= 0.008 F/km	L=240km

Datos de T :                      p/s/t                       150/31,5/6,3 kV

xps = 11,8 %       en base 120 MVA

xpt = 36,8 %       en base 120 MVA

xst = 26,6 %       en base 120 MVA

- <4 puntos>

- Explique cuál es el propósito del análisis de sistemas de potencia mediante flujos de carga.

- ¿Qué tipo de estudios se pueden realizar y que información del sistema eléctrico se puede obtener?

- Explique cómo se modelan en un flujo de carga los distintos equipos de un sistema de potencia, a saber: generadores, líneas de trasmisión, transformadores, y cargas.

- Describa los distintos tipos de barras que se utilizan en un flujo de carga y justifique (en pocas palabras) la necesidad de contar con una barra flotante (conocida también como barra Slack o barra Swing)