| Formato de las hojas que se entreguen: |  |
| --- | --- |
| Anotar en cada hoja: | - Nombre. - C.I. - Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | - Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |  |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |  |
| Duración de la prueba: 3:30 h. |  |
| Puntaje mínimo de aprobación: 12.5 puntos |  |
| No se permiten consultas durante la prueba. |  |

- <15 puntos>

a) Escribir en función de los parámetros del circuito la Ley de Ohm en componentes simétricas aplicada a la carga Z=(Z1,Z2,Z3).

b) Suponiendo:

- Zn = 0

- Zo = infinito

- Las fuerzas electromotrices del generador forman un sistema directo pero levemente desquilibrado, de valores E1=230V, E2=220V, y E3=210V.

- Las impedancias de carga también se encuentran desequilibradas, de valores Z1=4 (Ω), Z2=3.5 (Ω)y Z3=4.5 (Ω)

Calcular la potencia consumida por la carga.

- <25 puntos>

El sistema trifásico de la figura se encuentra funcionando con el extremo S de T2 abierto. En cierto instante, en el punto medio de la línea L ocurre un defecto de una fase a tierra. Se pide calcular la corriente que deberá ser capaz de cortar el disyuntor D suponiendo que es el primero en actuar. La tensión en el punto de defecto antes de la falta es de 155 kV. Se despreciarán las corrientes previas al defecto.

Zn

L

Z

G1

G2

p

s

s

t

p

t

Zn

Zn

Zn

D

T1

T2

G1 y G2) 13,8 kV     50 MVA      xs = xa = 20 %      xo = 14 %

T1 y T2: p/s/t 150/31,5/13.8 kV  xps=6%; xpt=13%; xst=9%  todas en base 40 MVA

Línea)  ZLs = 100j (;  ZLo=300j (

Carga) Z=4j (

Reactancias de neutro: Zn= 1.j (

- <10 puntos>

En un punto P de una red trifásica equilibrada, las componentes simétricas

directa, inversa y de secuencia cero de la tensión entre P y tierra son (Ed, 0, 0)

respectivamente y las impedancias sensibles vistas entre P y tierra son para corrientes directas,inversas y homopolares (Zs, Za, Zo) respectivamente. Luego, ocurre un cortocircuito en P de una fase a tierra (1FT). Se pide entonces (antes de que la falta sea despejada):

- Verificar que el valor de tensión resultante en la fase en falta (U1) es coherente.

- Encontrar la relación que deben cumplir Zs, Za y Zo para que el módulo de la tensión entre las fases sanas U23=U2−U3 sea el mismo que había antes del defecto.