| Formato de las hojas que se entreguen: |  |
| --- | --- |
| Anotar en cada hoja: | - Nombre. - C.I. - Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | - Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |  |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |  |
| Duración de la prueba: 3:30 h. |  |
| Puntaje mínimo de aprobación: 12.5 puntos |  |
| No se permiten consultas durante la prueba. |  |

- <25 puntos>

El sistema trifásico se encuentra funcionando sin anomalías cuando en determinado instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en bornes del bobinado primario del transformador T2 (punto P en la figura).

La tensión en ese punto antes del defecto es de 155kV.

Se pide calcular (mientras el defecto persiste):

  - <25 puntos> Corriente de CC que circula por la carga Zc.

  - <5 puntos> Tensión en bornes de la carga Zcreferida al neutro del sistema.

t

L

p

s

p

T2

T1

t

s

G

150 j Ω

1.j Ω

Configuración de la carga

P

150 j Ω

150 j Ω

G: 13,8 kV     50 MVA      xs = xa = 25 %      xo = 10 %

T1 y T2: p/s/t 150/60/13.8 kV  xps=5%; xpt=12%; xst=10%  todas en base 50 MVA

Línea:  ZLs = 0.5j (;  ZLo=1.5j (

Reactancias de neutro: Zn= 1.j (

- <15 puntos>

El generador de la figura se encuentra generando una fem de secuencia directa de 400 V entre fases. A través de un cable cuyas impedancias son Z1=1.5, Z2=1.5 y Z3=1 alimenta la carga conectada en triángulo de impedancia entre fases Z=9.

Se pide:

- Calcular la tensión del neutro del generador.

- Calcular la potencia consumida total

- <5 puntos>

  - Describir la configuración barra principal – barra auxiliar, realizar un esquema y comentar ventajas y desventajas de la misma.

  - Describir la secuencia de acciones que se debe realizar para pasar una salida conectada de la barra principal a la barra auxiliar justificando cada acción.