| Formato de las hojas que se entreguen: |  |
| --- | --- |
| Anotar en cada hoja: | - Nombre. - C.I. - Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | - Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |  |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |  |
| Duración de la prueba: 3:00 h. |  |
| Puntaje mínimo de aprobación: 50 puntos |  |
| No se permiten consultas durante el examen. |  |

- <35 puntos>

El sistema trifásico de la figura se encuentra funcionando sin anomalías cuando en determinado instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en bornes del bobinado primario del transformador T1 (punto P en la figura).

La tensión en ese punto antes del defecto es de 155kV.

P

t

L

p

s

p

T2

T1

t

s

G

40 j Ω

Configuración de la carga

40 j Ω

40 j Ω

C

Se pide:

- Calcular la potencia que entrega el generador mientras no se despeje el cortocircuito.

- Calcular la potencia reactiva que entrega el banco de capacitores mientras no se despeje el cortocircuito.

Datos

G: 13,8 kV     50 MVA      xs = xa = 15 %      xo = 6 %

T1 y T2: p/s/t 150/60/13.8 kV  xps=7%; xpt=15%; xst=10%  todas en base 50 MVA

Banco Capacitores: C = 0.5 mF

Línea:  ZLs = 0.85j (;  ZLo=2j (

Reactancias de neutro: 1j ()

- <15 puntos>

En el circuito de la figura, los tres generadores se suponen ideales (impedancia interna despreciable). Sus fuerzas electromotrices E1,E2,E3 forman un sistema directo pero presentan un ligero desequilibrio en los módulos: E1 = 90 V,

E2 = 100 V, E3 = 100V.

Los generadores alimentan un receptor que tiene resistencias de 3.5,  4,  y 4.5  en las fases 1, 2 y 3 respectivamente.

En las condiciones mencionadas se pide:

- Calcular las corrientes (I1, I2, I3).

- Calcular el potencial del neutro del generador respecto a tierra.

- Calcular la potencia activa disipada en el circuito.

Ro=2 .